实验2

SA20225085 朱志儒

实验目的

1、掌握静态路由的配置

2、掌握RIP的配置

3、掌握OSPF的配置

实验环境

环境：模拟软件 Cisco Packet Tracer 5.2。

器材：Cisco 2811路由器1台，Cisco 1841交换机2台，2960交换机2台，PC机5台，连接线若干。

实验内容

西区两台主机W1、W2通过交换机Switch0连接至西区路由器RouteWest，南区两台主机S1、S2通过交换机Switch1连接至南区路由器RouterSouth，东区学校服务器Server直接连接至路由器RouterEast，三台路由器通过串行链路相连。

路由器端口连接及IP地址：

| Device | Interfaces |  | IP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | From | To |  |
| RouterWest | Serial 0/0/0 (DTE) | RouterEast, Serial 0/0/0 | 202.38.61.11/24 |
|  | Serial 0/0/1 (DCE) | RouterSouth, Serial 0/0/1 | 202.38.63.11/24 |
|  | FastEthernet 0/0 | Switch0 | 210.45.110.1/24 |
| RouterSouth | Serial 0/0/0 (DTE) | RouterEast, Serial 0/0/1 | 202.38.62.11/24 |
|  | Serial 0/0/1 (DTE) | RouterWest, Serial 0/0/1 | 202.38.63.12/24 |
|  | FastEthernet 0/0 | Switch1 | 210.45.112.1/24 |
| RouterEast | Serial 0/0/0 (DCE) | RouterWest, Serial 0/0/0 | 202.38.61.1/24 |
|  | Serial 0/0/1 (DCE) | RouterSouth, Serial 0/0/0 | 202.38.62.1/24 |
|  | FastEthernet 0/0 | PC Server | 202.38.64.1/24 |

- 思考题：

  - 上表中，路由器的IP地址分配是否存在浪费现象？若存在，请给出一种节省IP的分配方案。

答：存在地址浪费现象，节省IP的分配方案：

| Device | Interfaces |  | IP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | From | To |  |
| RouterWest | Serial 0/0/0 (DTE) | RouterEast, Serial 0/0/0 | 202.38.61.1/30 |
|  | Serial 0/0/1 (DCE) | RouterSouth, Serial 0/0/1 | 202.38.63.2/30 |
|  | FastEthernet 0/0 | Switch0 | 210.45.110.1/24 |
| RouterSouth | Serial 0/0/0 (DTE) | RouterEast, Serial 0/0/1 | 202.38.62.1/30 |
|  | Serial 0/0/1 (DTE) | RouterWest, Serial 0/0/1 | 202.38.63.1/30 |
|  | FastEthernet 0/0 | Switch1 | 210.45.112.1/24 |
| RouterEast | Serial 0/0/0 (DCE) | RouterWest, Serial 0/0/0 | 202.38.61.2/30 |
|  | Serial 0/0/1 (DCE) | RouterSouth, Serial 0/0/0 | 202.38.62.2/30 |
|  | FastEthernet 0/0 | PC Server | 202.38.64.1/24 |

交换机端口连接：

| Switch0 Interfaces |  | Switch1 Interfaces |  |
| --- | --- | --- | --- |
| From | To | From | To |
| FastEthernet 0/1 | PC W1 | FastEthernet 0/1 | PC S1 |
| FastEthernet 0/2 | PC W2 | FastEthernet 0/2 | PC S2 |
| FastEthernet 0/11 | RouterWest, FastEthernet 0/0 | FastEthernet 0/11 | RouterSouth, FastEthernet 0/0 |

主机IP地址和网关：

| PC | IP | Gateway |
| --- | --- | --- |
| W1 | 210.45.110.11/24 | 210.45.110.1 |
| W2 | 210.45.110.12/24 | 210.45.110.1 |
| S1 | 210.45.112.11/24 | 210.45.112.1 |
| S2 | 210.45.112.12/24 | 210.45.112.1 |
| Server | 202.38.64.10/24 | 202.38.64.1 |

- 首先配置各台主机的IP地址、子网掩码和默认网关。

- 主机配置完后，回答【问题1】：

  - 每台主机相互ping，查看哪些主机可以连通，哪些不可以？为什么？

答：如下图可知，主机W1和W2可以相互ping通，但都不能ping通S1、S2和Server，同理，主机S1和S2可以相互ping通，但都不能ping通W1、W2和Server，而Server不能ping通主机W1、W2、S1和S2。

原因：主机W1、W2与交换机Switch0互连，主机S1、S2与交换机Switch1互连，所以主机W1和W2可以相互ping通，主机S1和S2可以相互ping通。而路由器的端口没有进行配置，其路由表也没有配置，所以W1和W2、S1和S2、Server三者间均不互通。

W1 ping W2：

W1 ping S1：

W1 ping S2：

W1 ping Server：

  - 每台主机相互tracert，跟踪数据报使用的路由，查看是在哪里出的问题？

答：W1 tracert W2：

W1 tracert S1：

W1 tracert Server：

由上图可知，路由器的ip地址没有配置，路由器的路由表也没有进行配置。

在RouterWest上配置IP地址

- 进入特权模式：

  - Switch>enable

- 进入全局设置模式

  - Switch#configure terminal

- 在FastEthernet 0/0上配置IP地址：

  - RouterWest(config)#interface fastEthernet 0/0

  - RouterWest(config-if)#ip address 210.45.110.1 255.255.255.0

  - RouterWest(config-if)#no shutdown

  - RouterWest(config-if)#exit

- 在Serial 0/0/0上配置IP地址：

  - RouterWest(config)#interface serial 0/0/0

  - RouterWest(config-if)#ip address 202.38.61.11 255.255.255.0

  - RouterWest(config-if)#no shutdown

  - RouterWest(config-if)#exit

- 在Serial 0/0/1上配置IP地址：

  - RouterWest(config)#interface serial 0/0/1

  - RouterWest(config-if)#ip address 202.38.63.11 255.255.255.0

  - RouterWest(config-if)#clock rate 128000

  - RouterWest(config-if)#no shutdown

  - RouterWest(config-if)#exit

在RouterSouth上配置IP地址

- 在FastEthernet 0/0上配置IP地址：

  - RouterWest(config)#interface fastEthernet 0/0

  - RouterWest(config-if)#ip address 210.45.112.1 255.255.255.0

  - RouterWest(config-if)#no shutdown

  - RouterWest(config-if)#exit

- 在Serial 0/0/0上配置IP地址：

  - RouterWest(config)#interface serial 0/0/0

  - RouterWest(config-if)#ip address 202.38.62.11 255.255.255.0

  - RouterWest(config-if)#no shutdown

  - RouterWest(config-if)#exit

- 在Serial 0/0/1上配置IP地址：

  - RouterWest(config)#interface serial 0/0/1

  - RouterWest(config-if)#ip address 202.38.63.12 255.255.255.0

  - RouterWest(config-if)#no shutdown

  - RouterWest(config-if)#exit

在RouterEast上配置IP地址

- 在FastEthernet 0/0上配置IP地址：

  - RouterEast(config)#interface fastEthernet 0/0

  - RouterEast(config-if)#ip address 202.38.64.1 255.255.255.0

  - RouterEast(config-if)#no shutdown

  - RouterEast(config-if)#exit

- 在Serial 0/0/0上配置IP地址：

  - RouterEast(config)#interface serial 0/0/0

  - RouterEast(config-if)#ip address 202.38.61.1 255.255.255.0

  - RouterEast(config-if)#clock rate 128000

  - RouterEast(config-if)#no shutdown

  - RouterEast(config-if)#exit

- 在Serial 0/0/1上配置IP地址：

  - RouterEast(config)#interface serial 0/0/1

  - RouterEast(config-if)#ip address 202.38.62.1 255.255.255.0

  - RouterEast(config-if)#clock rate 128000

  - RouterEast(config-if)#no shutdown

  - RouterEast(config-if)#exit

- 配置完路由器IP地址后，回答【问题2】：每台主机相互ping，查看哪些主机可以

连通，哪些不可以？为什么？

答：W1 ping W2：

W1 ping S1：

W1 ping S2：

W1 ping Server：

由上图可知，主机W1和W2可以相互ping通，但都不能ping通S1、S2和Server，同理，主机S1和S2可以相互ping通，但都不能ping通W1、W2和Server，而Server不能ping通主机W1、W2、S1和S2。

原因：主机W1、W2与交换机Switch0互连，主机S1、S2与交换机Switch1互连，所以主机W1和W2可以相互ping通，主机S1和S2可以相互ping通。而从图中可以得知，路由器的路由表没有配置，所以W1和W2、S1和S2、Server三者间均不互通。

配置路由前查看路由表（West）：

配置路由前查看路由表（South）：

配置路由前查看路由表（East）：

在路由器上配置静态路由：

- RouterWest

  - RouterWest(config)#ip route 202.38.64.0 255.255.255.0 202.38.61.1

  - RouterWest(config)#ip route 210.45.112.0 255.255.255.0 202.38.63.12

- RouterSouth

  - RouterSouth(config)#ip route 202.38.64.0 255.255.255.0 202.38.62.1

  - RouterSouth(config)#ip route 210.45.110.0 255.255.255.0 202.38.63.11

- RouterEast

  - RouterEast(config)#ip route 210.45.110.0 255.255.255.0 202.38.61.11

  - RouterEast(config)#ip route 210.45.112.0 255.255.255.0 202.38.62.11

| RouterWest | Serial 0/0/0 (DTE) | RouterEast, Serial 0/0/0 | 202.38.61.11/24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serial 0/0/1 (DCE) | RouterSouth, Serial 0/0/1 | 202.38.63.11/24 |
|  | FastEthernet 0/0 | Switch0 | 210.45.110.1/24 |
| RouterSouth | Serial 0/0/0 (DTE) | RouterEast, Serial 0/0/1 | 202.38.62.11/24 |
|  | Serial 0/0/1 (DTE) | RouterWest, Serial 0/0/1 | 202.38.63.12/24 |
|  | FastEthernet 0/0 | Switch1 | 210.45.112.1/24 |
| RouterEast | Serial 0/0/0 (DCE) | RouterWest, Serial 0/0/0 | 202.38.61.1/24 |
|  | Serial 0/0/1 (DCE) | RouterSouth, Serial 0/0/0 | 202.38.62.1/24 |
|  | FastEthernet 0/0 | PC Server | 202.38.64.1/24 |

查看RouterWest的路由表：

查看RouterSouth的路由表：

查看RouterEast的路由表：

- 配置完路由器路由后回答以下问题：

  - 每台主机相互ping，查看哪些主机可以连通，哪些不可以？为什么？

答：W1 ping W2：

W1 ping S1：

W1 ping S2：

W1 ping Server：

由上图可知，主机W1, W2, S1, S2和Server两两间可以相互ping通，因为三个路由表均配置了静态路由，各个子网均是互连的。

  - 每台主机相互tracert，跟踪数据报使用的路由，查看数据包经过的路由器。

答：W1 tracert W2：

W1 tracert S1：

W1 tracert S2：

W1 tracert Server：

疑问？

为什么第一个总是丢包？试试 arp –a ？

答：执行arp –a后：

W1的ARP缓存中没有S2的MAC地址，因此在发送ICMP分组前，先由ARP协议获取MAC地址，而ARP协议会通知ping程序它将丢弃报文，所以第一个总是丢包。

- 在各台路由器上删除静态路由

  - RouterWest(config)#no ip route 202.38.64.0 255.255.255.0 202.38.61.1

  - RouterWest(config)#no ip route 210.45.112.0 255.255.255.0 202.38.63.12

  - RouterSouth(config)#no ip route 202.38.64.0 255.255.255.0 202.38.62.1

  - RouterSouth(config)#no ip route 210.45.110.0 255.255.255.0 202.38.63.11

  - RouterEast(config)#no ip route 210.45.110.0 255.255.255.0 202.38.61.11

  - RouterEast(config)#no ip route 210.45.112.0 255.255.255.0 202.38.62.11

- 在RouterWest上配置RIP路由

  - 启动RIP进程

    - RouterWest(config)#route rip

  - 配置RIP版本

    - RouterWest(config-router)#version 1

  - 激活参与RIP v1的接口

    - RouterWest(config-router)#network 202.38.61.0

    - RouterWest(config-router)#network 202.38.63.0

    - RouterWest(config-router)#network 210.45.110.0

    - RouterWest(config-router)#exit

- 在RouterSouth上配置RIP路由

  - RouterSouth(config)#router rip

  - RouterSouth(config-router)#version 1

  - RouterSouth(config-router)#network 202.38.62.0

  - RouterSouth(config-router)#network 202.38.63.0

  - RouterSouth(config-router)#network 210.45.112.0

  - RouterSouth(config-router)#exit

- 在RouterEast上配置RIP路由

  - RouterEast(config)#router rip

  - RouterEast(config-router)#version 1

  - RouterEast(config-router)#network 202.38.61.0

  - RouterEast(config-router)#network 202.38.62.0

  - RouterEast(config-router)#network 202.38.64.0

  - RouterEast(config-router)#exit

查看RouterWest的路由表：

查看RouterWest的IP路由协议配置和统计信息：

查看RouterWest的RIP路由数据库：

查看RouterSouth的路由表：

查看RouterSouth的IP路由协议配置和统计信息:

查看RouterSouth的RIP路由数据库:

查看RouterEast的路由表：

查看RouterEast的IP路由协议配置和统计信息：

查看RouterEast的RIP路由数据库：

- 配置完路由器路由后回答以下问题：

  - 每台主机相互ping，查看哪些主机可以连通，哪些不可以？为什么？

答：W1 ping W2：

W1 ping S1：

W1 ping S2：

W1 ping Server：

由上图可知，主机W1, W2, S1, S2和Server两两间可以相互ping通，因为三个路由器均配置了RIP路由，各个子网均是互连的。

  - 每台主机相互tracert，跟踪数据报使用的路由，查看数据包经过的路由器。

答：W1 tracert W2：

W1 tracert S1：

W1 tracert S2：

W1 tracert Server：

- 在各台路由器上关闭RIP

- RouterWest(config)#no router rip

- RouterSouth(config)#no router rip

- RouterEast(config)#no route rip

- 启动OSPF进程

  - RouterWest(config)#router ospf 1

- 配置路由器ID

  - RouterWest(config-router)#router-id 1.1.1.1

- 在相应接口上发送和接收OSPF数据包

  - RouterWest(config-router)#network 210.45.110.0 0.0.0.255 area 0

  - RouterWest(config-router)#network 202.38.61.0 0.0.0.255 area 0

  - RouterWest(config-router)#network 202.38.63.0 0.0.0.255 area 0

  - RouterWest(config-router)#exit

- 在RouterSouth上配置OSPF路由

  - RouterSouth(config)#route ospf 1

  - RouterSouth(config-router)#router-id 2.2.2.2

  - RouterSouth(config-router)#network 210.45.112.0 0.0.0.255 area 0

  - RouterSouth(config-router)#network 202.38.62.0 0.0.0.255 area 0

  - RouterSouth(config-router)#network 202.38.63.0 0.0.0.255 area 0

  - RouterSouth(config-router)#exit

- 在RouterEast上配置OSPF路由

  - RouterEast(config)#route ospf 1

  - RouterEast(config-router)#router-id 3.3.3.3

  - RouterEast(config-router)#network 202.38.64.0 0.0.0.255 area 0

  - RouterEast(config-router)#network 202.38.61.0 0.0.0.255 area 0

  - RouterEast(config-router)#network 202.38.62.0 0.0.0.255 area 0

  - RouterEast(config-router)#exit

查看RouterWest的路由表：

查看RouterWest的IP路由协议配置和统计信息：

查看RouterWest的OSPF进程ID、路由器ID、区域信息等：

查看RouterWest的运行OSPF接口的信息：

查看RouterWest的OSPF邻居的基本信息：

查看RouterWest的OSPF链路状态数据库的信息：

查看RouterSouth的路由表：

查看RouterSouth的IP路由协议配置和统计信息：

查看RouterSouth的OSPF进程ID、路由器ID、区域信息等：

查看RouterSouth的运行OSPF接口的信息：

查看RouterSouth的OSPF邻居的基本信息：

查看RouterSouth的OSPF链路状态数据库的信息：

查看RouterEast的路由表：

查看RouterEast的IP路由协议配置和统计信息：

查看RouterEast的OSPF进程ID、路由器ID、区域信息等：

查看RouterEast的运行OSPF接口的信息：

查看RouterEast的OSPF邻居的基本信息：

查看RouterEast的OSPF链路状态数据库的信：

- 配置完路由器路由后回答以下问题：

  - 每台主机相互ping，查看哪些主机可以连通，哪些不可以？为什么？

答：W1 ping W2：

W1 ping S1：

W1 ping S2：

W1 ping Server：

由上图可知，主机W1, W2, S1, S2和Server两两间可以相互ping通，因为三个路由器均配置了OSPF路由，各个子网均是互连的。

  - 每台主机相互tracert，跟踪数据报使用的路由，查看数据包经过的路由器。

答：W1 tracert W2：

W1 tracert S1：

W1 tracert S2：

W1 tracert Server：

课后实验

主机A（192.168.137.1） ping主机B（192.168.137.23），ping程序发送和接收的ICMP报文的内容是什么呢？

使用wireshark抓取ping程序发送的ICMP报文如下：

从图中可知，类型为8，代码为0，检验和为0x4666，标识符为1，序号为1781，数据为0x6162636465666768696a6b6c6d6e6f7071727374757677616263646566676869。

ping程序接收到的ICMP报文为：

从图中可知，类型为0，代码为0，检验和为0x4e66，标识符为1，序号为1781，数据为0x6162636465666768696a6b6c6d6e6f7071727374757677616263646566676869。

由上可见，有请求报文发送的数据，被回答报文重复。